| 1. | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO |  |
| --- | --- | --- |
| Desempenha tarefas similares às que realiza o operador de escavadeira, porém é especializado na operação de uma pá carregadeira que escava ou colhe materiais e os verte em caminhões, veículos de carga pesada e em outros recipientes. |  |  |
| 2. | AGENTES ASSOCIADOS À FUNÇÃO |  |
| RISCOS |  | AGENTES |
| FÍSICO |  | Ruído |
| QUÍMICO |  | Poeira |
| BIOLÓGICO |  | Não observado |
| ERGONÔMICO |  | Exigência de Postura Inadequada – Esforço Excessivo ou Inadequado. |
| ACIDENTE / DOENÇAS OCUPACIONAIS |  | Quedas com diferença de nível – Quedas em mesmo nível – Cortes, Torções, Projeção de partículas. Esmagamentos |

| 3. | AÇÕES PREVENTIVAS |
| --- | --- |
| Treinamentos periódicos - Circulação desobstruída; Pisos nivelados, resistente, sem aberturas e nem ressaltos - Sinalização de advertência – Cartazes alusivos. |  |

| 4. | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES COLETIVAS |
| --- | --- |
| Extintores de incêndio – Proteção telada de taludes – Escadas de Acesso com corrimão e guarda-corpo – cones de sinalização – Sinalizações de Advertência |  |

| 5. | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |
| --- | --- | --- |
| DE USO PERMANENTE |  | Protetor Auricular ou abafador - Botina de Segurança - Uniforme (calça e Camisa),Máscara Semi Facial PFF2,Óculos de Segurança |
| DE USO EVENTUAL |  | Capacete com jugular, Creme Protetor, perneira de segurança Luva de Raspa, Bota de Pvc,Capa de Chuva |

| 6. | RECOMENDAÇÕES GERAIS |
| --- | --- |
| 6.1 | Operar com atenção e preventivamente evitando manobras bruscas e perigosas. |
| 6.2 | Todo profissional deve utilizar os EPI´s necessários à sua atividade e apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizando-se por sua inspeção, guarda e conservação, comunicando a empresa qualquer alteração que o torne impróprio para o uso; |
| 6.3 | Todas as partes móveis de máquinas e equipamentos devem ser protegidas contra o contato de pessoas. |
| 6.4 | Somente eletricistas estão autorizados a efetuar reparos em instalações elétricas; |
| 6.5 | Colaborem com a ordem, arrumação e limpeza do seu ambiente de trabalho. Os resíduos gerados devem ser destinados adequadamente nos recipientes apropriados; |
| 6.6 | Conserve e obedeça a sinalização existente no canteiro de obras e acesos (placas, cones, cavaletes, fita zebrada,). Quem cria o risco tem a obrigação de eliminá-lo. |
| 6.7 | É responsabilidade de todos evitarem a ocorrência de incêndio e ter conhecimento da localização dos equipamentos de combate a incêndio existente na sua área (extintores, hidrantes, etc.); |
| 6.8 | É proibido fumar nas Cabines e em ambientes fechados ou que possuam líquidos inflamáveis (gasolina, tinta, thinner, etc.); |
| 6.9 | O operador da Máquina - pá carregadeira não deve carregar a caçamba de maneira que a sua visibilidade fique prejudicada. |
| 6.10 | Se você tiver dúvidas sobre a execução de qualquer serviço, fale com o seu Encarregado. Não tente executar qualquer trabalho antes que você tenha sido instruído e compreendido a maneira correta de fazê-lo. |
| 6.11 | Antes de colocar o equipamento em movimento verificar a presença de pessoas atrás ou sob o mesmo. |
| 6.12 | É proibido todo o transporte de pessoas em máquinas de terraplenagem.(carona) |
| 6.13 | Para subir na cabina para a operação do equipamento ou durante a manutenção dos mesmos utilizar as escadas existentes no equipamento para esse fim. |
| 6.14 | O equipamento devera sempre que possível ser estacionado em local plano, com o freio de estacionamento acionado e a concha, lamina, etc. apoiada no solo. |
| 6.15 | Em todo o momento serão respeitadas as sinalizações da obra. |
| 6.16 | Todo equipamento deve possuir alarme sonoro de ré. |

| 6.17 | Serão respeitadas todas as normas do código de trânsito e também todas aquelas divulgadas pela empresa. |
| --- | --- |
| 6.18 | Ao trabalhar próximo a borda de taludes ou valas verificar a resistência do terreno e se o mesmo não possui trincas ou vazios. Ou ainda se há pessoas dentro das valas. |
| 6.19 | Fazer reconhecimento prévio do terreno para verificar a existência de poços valas ou atoleiros. |
| 6.20 | Não carregar ou descarregar equipamento quando o mesmo estiver perpendicular ao declive do terreno. |
| 6.21 | Ao fazer a carga do equipamento, observe sempre à capacidade e a distribuição do material para que não provoque instabilidade ao movimentar-se. |
| 6.22 | Ao movimentar pá-carregadeira ou caminhão ou caminhão basculante o faça com a caçamba abaixada. |
| 6.23 | Verificar o nível de água do radiador com o motor frio. |
| 6.24 | Limpar periodicamente o equipamento, removendo todo o material que possa provocar combustão, como galhos estopa, etc. |
| 6.25 | Parar a máquina e comunicar a manutenção quando for constatado qualquer vazamento de óleo. |
| 6.26 | Inspecionar as mangueiras hidráulicas para verificar se as mesmas não estão ressecadas ou desgastadas. |
| 6.27 | É proibido fumar durante o abastecimento de combustível. |
| 6.28 | Inspecionar diariamente o extintor de incêndio da máquina antes de iniciar as tarefas. |
| 6.29 | Realizar Check List diário na máquina que estiver operando anotando no livro da mesma qualquer alteração que torne impróprio o uso da máquina. |

| 7. | PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES |
| --- | --- |
| 7.1 | Em caso de acidente comunicar de imediato ao seu Encarregado ou ao Mestre da Obra e Técnico de Segurança do Trabalho; |
| 7.2 | Dirija-se imediatamente à enfermaria do canteiro de obra |
| 7.3 | Após o atendimento caso possa procure o Setor de Segurança do Trabalho para a elaboração da Ficha de Investigação de Acidentes e emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. |

| 8. | DECLARAÇÃO |
| --- | --- |
| Declaro ter tomado conhecimento das orientações contidas nesta ORDEM DE SERVIÇO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, ter recebido treinamento para a execução das tarefas acima descritas, assim como para o correto uso dos equipamentos de proteção individual, comprometendo-me a seguir todas as orientações, como também a utilizar os equipamentos de proteção individual no desempenho de minhas funções de acordo com as normas de segurança em vigor e que estou ciente que o NÃO CUMPRIMENTO desta Ordem de Serviço implicará nas penalidades previstas na legislação pertinente. |  |

| NOME DO EMPREGADO | ASSINATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SESMT | ASSINATURA | DATA |  |  |
| NOME DO RESPONSÁVELDA EQUIPE SESMT |  | XX | XX | 2024 |